Приложение № 1

к государственному контракту

№ 24 от  «21» марта 2023

Спецификация

на поставку наборов ОГЭ по физике и  оборудования в целях проведения и демонстрации ученических опытов для создания и обеспечения функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

| № п/п | Наименование товара, конкретные показатели, указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара | Технические, качественные и эксплуатационные характеристики |  | Ед. измерения |  | Общее количество | Цена за ед. (руб.) |  | - Общая сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для проведения и демонстрации ученических опытов Страна происхождения: Российская Федерация, 62 комплекта |  |  | компл |  | 62 | 468652,97 |  | ‭29056484,14 |  |
| Состав комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для демонстрации опытов (физика); Комплект поставляется в двух упаковках.. Набор для демонстраций по физике «Механика» Состав набора:. монорельс металлический; количество, шт.; 1. длина, мм; 1200. ширина, мм; 50. высота, мм; 30. подставки для монорельса; количество, шт.; 2. длина, мм; 62. ширина, мм; 37. высота, мм; 25. тележки; количество, шт.; 2. длина, мм; 113. ширина, мм; 40. высота, мм; 22. флажки для тележки; количество, шт.; 3. линейка; количество, шт.; 1. длина, мм.; 105. диапазон измерения, см.; От 0 до 100. цена деления, см; 1. брусок деревянный с двумя крючками и углублениями для установки грузов; количество, шт.; 1. длина, мм; 100. ведерко с петлей; количество, шт.; 1. объем, мл; 50. стержни металлические с резьбой; количество, шт.; 2. длина, см.; 7,5. пластина металлическая; количество, шт.; 1. длина, мм; 50. ширина, мм; 40. крючки; количество, шт.; 2. блок; количество, шт.; 1. длина, мм.; 63. ширина, мм.; 35. высота, мм.; 35. пружина с флажком; количество, шт.; 1. коврик; количество, шт.; 1. длина, мм.; 100. ширина, мм.; 100. шпильки-упоры с силиконовыми трубками; количество, шт.; 3. длина, мм.; 60. транспортир с отвесом – 2 сектора с оцифрованной шкалой; количество, шт.; 1. диапазон измерения, о; От 0 до 90. цена деления, о; 1. грузы; количество, шт.; 6. вес, г.; 50. моток нити; количество, шт.; 1. длина, м.; 1,5. кусок пластилина; количество, шт.; 1. пластиковые шарики на нити; количество, шт.; 1. металлический шарик; количество, шт.; 1. диаметр, мм.; 16. нить с магнитом; количество, шт.; 1. бифилярный подвес; количество, шт.; 1. Набор электрических модулей. Состав набора:; количество, шт.; 1. модуль резисторов; количество, шт.; 1. мощность резисторов, Вт; 5. сопротивление резистора, Ом; 5. сопротивление резистора, Ом; 10. модуль резисторов; количество, шт.; 1. мощность резисторов, Вт; 0,25. сопротивление резистора, кОм; 1. сопротивление резистора, кОм; 22. модуль резистора переменного тока; количество, шт.; 1. сопротивление резистора, Ом; 10. модуль лампы накаливания; количество, шт.; 1. напряжение, В; 3,5. сила тока, А; 0,15. модуль конденсаторов; количество, шт.; 1. напряжение конденсаторов, В; 16. емкость конденсатора 1, мкФ; 10. емкость конденсатора 2, мкФ; 100. емкость конденсатора 3, мкФ; 1000. модуль катушек; количество, шт.; 1. количество, витков; 250. количество витков; 1000. модуль терморезистора; количество, шт.; 1. модуль солнечного элемента питания; количество, шт.; 1. модуль фоторезистора; количество, шт.; 1. модуль диода; количество, шт.; 1. модуль светодиода; количество, шт.; 1. модуль фотодиода; количество, шт.; 1. модуль транзистора; количество, шт.; 1. модуль для подключения источника тока; количество, шт.; 1. модуль рычажного выключателя; количество, шт.; 1. модуль переключателя на два положения; количество, шт.; 1. металлический цилиндр; количество, шт.; 1. диаметр, мм.; 27. высота, мм.; 120. медная проволока; количество, шт.; 1. диаметр, мм.; 0,14. длина, м; 1. комплект соединительных проводов:; количество, шт.; 1. - со штекерами типа «банан» на обоих концах; кол-во проводов, шт.; 8. длина проводов, мм; 100. кол-во проводов, шт.; 4. длина проводов, мм; 250. кол-во проводов, шт.; 2. длина проводов, мм; 500. - со штекером типа «банан» на одном конце и U-образной вилкой на другом; кол-во проводов, шт.; 4. длина проводов, мм; 250. провод для подключения источника питания; количество, шт.; 1. длина, м.; 1,5. зажимы типа «крокодил»; количество, шт.; 2. набор тел равной массы; количество, шт.; 1. кол-во брусков; 3. масса бруска, г; 100. набор тел равного объема; количество, шт.; 1. кол-во брусков; 3. объем бруска, см3; 15. прибор для демонстрации давления в жидкости - состоит из мембранной части, прикрепленной к держателю и силиконовой трубки для соединения с манометром. Мембранная часть может свободно поворачиваться вокруг оси при помощи металлического стержня. Держатель снабжен фиксатором для крепления за край стакана.; количество, шт.; 0. прибор для изучения газовых законов состоит из пластиковой емкости со шприцем на подставке, металлического фиксатора, зажима, тройника, силиконовых трубок; количество, шт.; 0. теплоприемник (пара) – состоит из тонкостенных металлических цилиндров, одна из плоских поверхностей которых – светлая блестящая, другая – темная матовая. В цилиндры вмонтирован штуцер для соединения через трубку с манометром.; количество, шт.; 0. количество тонкостенных металлических цилиндров, шт; 0. учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия»; количество, шт.; 0. руководство по эксплуатации; количество, шт.; 1. Оборудование для демонстрации опытов (химия); Набор для демонстрации опытов (химия). Состав набора:. аппарат Киппа; количество, шт.; 1. объем, мл; 250. прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий; количество, шт.; 1. прибор для окисления спирта над медным катализатором; количество, шт.; 1. прибор для получения галоидоалканов; количество, шт.; 1. стеклянная колба коническая; количество, шт.; 1. объем, мл; 250. стеклянная колба круглодонная 1; количество, шт.; 0. объем, мл; 250. стеклянная колба круглодонная 2; количество, шт.; 1. объем, мл; 500. стеклянная колба плоскодонная 1; количество, шт.; 1. объем, мл; 250. стеклянная колба плоскодонная 2; количество, шт.; 1. объем, мл; 500. стеклянная колба мерная с меткой 1; количество, шт.; 1. объем, мл; 250. стеклянная колба мерная с меткой 2; количество, шт.; 1. объем, мл; 500. стеклянный стакан 1; количество, шт.; 2. объем, мл; 50. стеклянный стакан 2; количество, шт.; 2. объем, мл; 100. стеклянный стакан 3; количество, шт.; 2. объем, мл; 150. стеклянный стакан 4; количество, шт.; 2. объем, мл; 250. стеклянный стакан 5; количество, шт.; 1. объем, мл; 600. стеклянные пробирки химические 1; количество, шт.; 0. диаметр, мм; 14. высота, мм; 120. стеклянные пробирки химические 2; количество, шт.; 4. диаметр, мм; 16. высота, мм; 150. стеклянные пробирки химические 3; количество, шт.; 4. диаметр, мм; 21. высота, мм; 200. мерный стеклянный цилиндр 1; количество, шт.; 1. объем, мл; 50. мерный стеклянный цилиндр 2; количество, шт.; 1. объем, мл; 100. прямая стеклянная трубка; количество, шт.; 1. длина, см; 15. стеклянные трубки, загнутые под углом 60 градусов; количество, шт.; 1. стеклянные трубки, загнутые под углом 90 градусов; количество, шт.; 1. стеклянные трубки, загнутые под углом 100 градусов; количество, шт.; 1. стеклянные палочки; количество, шт.; 2. стеклянная чашка Петри; количество, шт.; 1. стеклянная воронка 1; количество, шт.; 1. диаметр, мм; 56. стеклянная воронка 2; количество, шт.; 1. диаметр, мм; 75. стеклянная пипетка 1; количество, шт.; 1. объем, мл; 2. стеклянная пипетка 2; количество, шт.; 1. объем, мл; 5. стеклянная пипетка 3; количество, шт.; 1. объем, мл; 10. фарфоровый стакан; количество, шт.; 1. объем, мл; 150. фарфоровая ступка с пестом; количество, шт.; 1. фарфоровый шпатель; количество, шт.; 1. ареометр 1; количество, шт.; 1. диапазон измерения плотности, кг/м3; От 800 до 830. ареометр 2; количество, шт.; 1. диапазон измерения плотности, кг/м3; От 900 до 950. ареометр 3; количество, шт.; 1. диапазон измерения плотности, кг/м3; От 1000 до 1060. ареометр 4; количество, шт.; 0. диапазон измерения плотности, кг/м3; От 1100 до 1300. ареометр 5; количество, шт.; 0. диапазон измерения плотности, кг/м3; От 1200 до 1280. ложка для сжигания веществ; количество, шт.; 1. зажим пробирочный; количество, шт.; 1. металлический пинцет; количество, шт.; 1. силиконовая трубка; количество, шт.; 1. длина, м; 1. распылительная сетка; количество, шт.; 1. штатив для пробирок; количество, шт.; 0. количество гнезд, шт.; 10. спиртовка; количество, шт.; 1. резиновые пробки 1; количество, шт.; 4. диаметр, мм; 14,5. резиновые пробки 2; количество, шт.; 2. диаметр, мм; 16. резиновые пробки 3; количество, шт.; 2. диаметр, мм; 19. резиновые пробки 4; количество, шт.; 3. диаметр, мм; 29. резиновые пробки с газоотводными трубками; количество, шт.; 2. набор этикеток самоклеящихся; количество наборов, шт.; 0. бумажные фильтры диаметром; количество упаковок, шт.; 1. диаметр фильтра, мм; 150. учебное пособие по демонстрации опытов (химия); количество, шт.; 0. руководство по эксплуатации; количество, шт.; 1. Наборы для проведения ученических опытов (Химия, Физика, Биология). Состав оборудования:. Штатив лабораторный химический (16 шт. на учреждение); Штатив ШЛХ для сборки установок, закрепления различных приборов, лабораторной посуды при проведении учащимися лабораторных опытов и практических занятий.; подставка, шт.; 1. стержень, шт.; 1. муфта в сборе, шт.; 3. лапка в сборе, шт.; 2. кольцо, шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. Набор чашек Петри (16 шт. на учреждение); Для проведения демонстрационных работ по химии.; диаметр чашки Петри №1, мм; 60. чашка Петри №1, шт.; 10. диаметр чашки Петри; 35. № 2, мм. чашка Петри № 2, шт.; 10. Набор для препарирования (16 шт. на учреждение); Набор предназначен для проведения лабораторных работ на уроках биологии.; препаровальные иглы, шт.; 2. флаконы с крышками-капельницами, шт.; 4. лупа, шт.; 1. увеличение лупы, крат; 3. стеклянная палочка, шт.; 1. пинцет, шт.; 1. скальпель, шт.; 1. предметные стекла, шт.; 0. покровные стекла, шт.; 0. чашки Петри, шт.; 2. бумажные фильтры, шт.; 0. лоток для проведения работ, шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. Набор флаконов 30 мл для хранения растворов реактивов (16 шт. на учреждение); флакон 30 мл из темного стекла с крышкой, шт.; 6. Набор банок 50 мл для хранения твердых веществ (16 шт. на учреждение); банки ПЭТ 50 мл с крышкой, шт.; 0. Прибор для получения газов ППГ (16 шт. на учреждение) Пришло 2 набора по 16 шт.; Предназначен для получения газов при проведении лабораторных опытов и практических занятий. В приборе можно получить небольшие количества газов: водорода, углекислого газа, хлора.; пробирка с отводом, шт.; 1. цилиндрическая воронка с длинным отростком, шт.; 1. подвижные чашки-насадки с отверстиями, шт.; 3. резиновая пробка с отверстием, шт.; 1. силиконовая трубка, шт.; 1. стеклянный наконечник, шт.; 1. зажим для трубки, шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. Спиртовка лабораторная (16 шт. на учреждение); Предназначена для использования при проведении лабораторных работ, связанных с нагреванием.; спиртовка, шт.; 1. Спиртовка изготовлена из стекла, снабжена держателем фитиля и колпачком для гашения пламени.. держатель фитиля, шт.; 1. фитиль, шт.; 1. колпачок для гашения пламени, шт.; 1. Горючее для спиртовок (16 шт. на учреждение); горючее для спиртовок, л.; 0,33. Пробирка (400 шт. на учреждение) Не поступили; Предназначается для использования в лабораторных работах и для монтажа простейших приборов.; диаметр пробирки, мм; 14. Изготовлена из термостойкого стекла.; высота пробирки, мм; 120. Пробирка химическая (171 шт. на учреждение) Не поступили; Предназначается для использования в лабораторных работах и для монтажа простейших приборов.; диаметр пробирки, мм; 16. Изготовлена из термостойкого стекла.; высота пробирки, мм; 150. Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по химии (НПХЛ) (16 шт. на учреждение); Набор предназначен для проведения лабораторных работ.; колба круглодонная, шт.; 1. объем колбы круглодонной, мл; 50. колба плоскодонная, шт.; 1. Объем колбы плоскодонной, мл; 50. колба коническая, шт.; 0. объем колбы конической, мл; 50. колба коническая, шт.; 1. объем колбы конической, мл; 250. стакан № 1, шт.; 1. объем стакана № 1, мл; 50. стакан № 2, шт.; 1. объем стакана №2, мл; 250. мензурка, шт.; 0. объем мензурки, мл; 50. цилиндр мерный с носиком (мерная шкала 25-100), шт.; 1. стакан фарфоровый , шт.; 0. объем стакана фарфорового, мл; 25. ступка, шт.; 1. пест, шт.; 1. тигель фарфоровый, шт. нет в 8 наборах; 1. чашка выпарительная, шт.; 1. воронка, шт.; 1. диаметр воронки, мм; 56. Высота воронки, мм; 80. пробирка , шт.; 10. диаметр пробирки, мм; 14. высота пробирки, мм; 120. пробирка химическая, шт.; 5. диаметр пробирки, мм; 16. высота пробирки, мм; 150. трубка прямая с оттянутым концом (6-7 см), шт.; 0. трубка под углом 90 град. (мал.), шт.; 0. шланг резиновый, шт.; 0. трубка под углом 60 град. (мал.), шт.; 1. трубка прямая, шт.; 1. пробка резиновая с отверстием, шт. в 8 нет пробки; 1. диаметр отверстия в пробке резиновой, мм; 14,5. трубка У-образная, шт.; 1. лоток для раздаточного материала, шт.; 1. промывалка, шт.; 1. штатив для пробирок на 10 гнезд, шт.; 0. зажим пробирочный, шт.; 1. щипцы тигельные, шт.; 1. пластины для капельного анализа, шт.; 0. пластины для работ с малым количеством веществ, шт.; 2. пробка с держателем, шт.; 1. ложка-шпатель, шт.; 1. палочка стеклянная, шт.; 0. набор пипеток химических с цветовой индикацией (6 шт.), набор в 8 наборах нет пипеток; 1. Коммутационная плата для сборки электрических цепей (16 шт. на учреждение) Не поступили; Коммутационная плата предназначена для сборки электрических цепей при проведении демонстрационных и лабораторных работ по электричеству на уроках физики.; коммутационная плата в сборе, шт.; 0. руководство по эксплуатации, шт.; 11. Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде (3 шт. на учреждение); Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, для работы над исследовательскими проектами.; учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды», шт.; 11. Изделие является модулем «Комплекта для исследования состояния окружающей среды». Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях.; кислота азотная (концентрация 1:2), мл; 1100. аммония персульфат, г; 125. калия роданид, г; 25. натрия гидрокарбонат, г; 25. серебра нитрат, г; 10. колбы конические 100 мл, шт.; 0. ложки-шпатели, шт.; 2. пипетка, шт.; 1. пробка резиновая, шт.; 1. карточка «Содержание железа в воде», шт.; 0. руководство по эксплуатации, шт.; 1. пластиковый чемоданчик, шт.; 1. Набор для исследования осадков (дождя и снега) (3 шт. на учреждение); Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, для работы над исследовательскими проектами .; учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» , шт. нет; 0. Изделие является модулем 2Комплекта для исследования состояния окружающей среды». Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях.. рН-метр электронный, шт.; 1. кондуктометр электронный, шт.; 1. Воронка, шт.; 1. стаканы мерные № 1, шт.; 2. объем стакана мерного №1, мл; 50. стакан мерный № 2, шт.; 1. объем стакана мерного №2, мл; 250. стакан мерный № 3, шт.; 1. объем стакана мерного №3, мл; 500. стакан, шт.; 1. объем стакана, мл; 300. фильтры обеззоленные, уп.; 1. Диаметр фильтров, см; 12,5. пакеты с зип-замком, шт.; 10. размер пакета (ШхД), мм; 150*200. лента сантиметровая, шт.; 1. Длина ленты сантиметровой, см; 40. Линейка, шт.; 1. Длина линейки, см; 15. маркер перманентный, шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. пластиковый чемоданчик, шт.; 1. Набор для исследования почвенного покрова (3 шт. на учреждение); Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами .; учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды», шт. нет; 0. Изделие является модулем «Комплекта для исследования состояния окружающей среды». Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях.. термометр электронный со щупом, шт.; 1. диапазон измерений, гр. С; От -50 до +300. рН-метр электронный, шт.; 1. диапазон измерений, pH; от 0,00 до 14,00. совок металлический, шт.; 1. пакеты-зип , шт.; 10. размер пакета (ШхД), мм; 150*200. лента сантиметровая, шт.; 1. Длина ленты сантиметровой, см; 40. стаканы мерные №1, шт.; 2. объем стакана мерного №1, мл; 50. стакан мерный № 2, шт.; 1. объем стакана мерного №2, мл; 250. палочки стеклянные, шт.; 2. Воронка, шт.; 1. фильтры обеззоленные «Синяя лента», уп.; 1. диаметр фильтров, см; 12,5. маркер перманентный, шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. пластиковый чемоданчик, шт.; 1. Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды (3 шт. на учреждение); Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами.; учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды», шт.; 0. Изделие является модулем «Комплекта для исследования состояния окружающей среды». Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях.; термометр электронный со щупом, шт.; 1. устройство для исследования прозрачности воды, шт.; 0. цилиндр мерный с носиком, шт.,; 1. объем цилиндра, мл; 50. колба коническая , шт.; 0. объем колбы, мл; 100. крышка пластмассовая, шт.; 1. воронка, шт.; 1. фильтры обеззоленные «Синяя лента», уп.; 1. диаметр фильтров, см; 12,5. линейка, шт.; 1. Длина линейки, см; 15. карточка 1 «Цветность. Мутность», шт.; 0. карточка 2 «Запах», шт.; 0. руководство по эксплуатации, шт.; 1. пластиковый чемоданчик, шт.; 1. Набор для оценки качества воды пресного водоема методом биоиндикации (3 шт. на учреждение); Набор предназначен для использования на уроках биологии; в курсе «Экология» – для работы в классе и в полевых условиях выездных практик или экологического лагеря для оценки состояния пресного водоема.; Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды», шт.; 1. Набор упакован в пластиковый ящик, удобный для транспортировки и хранения. Карточки напечатаны на картоне и ламинированы пленкой. Цветная маркировка на карточках: синий цвет – обитатели чистой воды; желтый – организмы средней чувствительности; коричневый – обитатели загрязненного водоема.. сачок складной для отлова водных животных, шт.; 1. На карточках представлены следующие водные беспозвоночные: 1. Личинки веснянок. 2. Личинки поденок. 3. Личинки ручейников. 4. Личинки вислокрылок. 5. Речная дрейссена. 6. Бокоплав. 7. Личинки стрекоз. 8. Личинки комаров-долгоножек. 9. Моллюски (катушки). 10. Моллюски (живородки). 11. Личинки комаров-звонцов. 12. Пиявки. 13. Водяной ослик. 14. Прудовик. 15. Личинка мошки. 16. Аулофорус. 17. Личинка мухи-журчалки "крыска". 18. Гребляк (клоп). 19. Личинка плавунца. 20. Роговая шаровка.; диаметр сачка, см; 25. стакан пластиковый с отверстиями № 1, шт.; 1. объем стакана № 1, мм; 2. стакан пластиковый с отверстиями № 2, шт.; 1. объем стакана № 2, мм; 8. пинцеты, шт.; 6. пипетки, шт.; 6. лупы, шт.; 6. чашки Петри пластиковые, шт.; 10. карточки-определители водных беспозвоночных, комплектов, шт.; 0. карточки «Расчет индекса Майера» , шт.; 0. руководство по эксплуатации, шт.; 1. Набор для оценки растворенного кислорода в воде (3; Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии, биологии и химии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе.; учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды», шт; 0. шт. на учреждение); Изделие является модулем «Комплекта для исследования состояния окружающей среды». Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях.; термометр электронный, шт.; 1. диапазон измерений, гр. С; от -50 до +300. марганца хлорид, г в 1 наборе нет; 42. калия иодид, г; 15. натрия гидроксид, г; 50. натрия тиосульфат, ампул; 2. крахмал для иодометрии, г; 25. колбы конические 100 мл, шт.; 2. объем колбы, мл; 100. склянки с притертой пробкой с узким горлом (светлое стекло), шт.; 2. объем склянки, мл; 250. флаконы с пробкой (темное стекло), шт.; 2. объем флакона с пробкой, мл; 100. флакон с винтовым горлом (темное стекло), шт.; 1. объем флакона с винтовым горлом, мл; 250. пипетка № 1, шт.; 1. объем пипетки № 1, мл; 1. пипетка № 2, шт.; 1. объем пипетки № 2, мл; 5. капельница пластиковая, шт.; 1. дозатор, шт.; 1. спринцовка, шт.; 1. ложка-шпатель, шт.; 2. карточка «Растворимость кислорода в воде», шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. маркер перманентный, шт.; 1. пластиковый чемоданчик, шт.; 1. Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации (3 шт. на учреждение); Пособие предназначено для использования на уроках биологии, географии, экологии, а также в проектной деятельности учащихся при исследовании загрязнения окружающей среды.; учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» , шт.; 0. Методические карточки содержат информацию для проведения расчетов и анализа полученных результатов. Карточки ламинированы, могут использоваться непосредственно в полевых условиях.; кондуктометр, шт.; 0. Встроенная калибровка. II класс точности.; весы электронные, шт.; 1. Палетка 10*10 ячеек.; максимальный предел взвешивания, г; 310. дискретность, г; 0,01. Компас, шт.; 5. Лупа, шт.; 5. увеличение лупы, крат; 3. воронка, шт.; 2. фильтр, шт.; 1. стакан мерный №1, шт.; 2. объем стакана мерного № 1, мл; 50. стакан мерный 250 мл, шт.; 2. объем стакана мерного № 2, мл; 250. чашка Петри пластиковая, шт.; 5. стеклянная палочка, шт.; 0. пакеты зип, шт.; 20. сантиметровая лента. шт.; 5. Длина ленты сантиметровой, см; 40. маркер, шт.; 1. сетка пластиковая, м; 5. линейка, шт.; 5. Длина линейки, см; 15. канцелярский нож, шт.; 2. карточки с видами лишайников, шт.; 0. карточки методические с таблицами, шт.; 0. палетка 10х10, шт.; 0. ящик, шт.; 1. руководство по эксплуатации, шт.; 1. Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по биологии (НПБЛ) (16 шт. на учреждение); Набор предназначен для проведения лабораторных работ при изучении курса биологии.; воронка, шт.; 1. колба коническая , шт.; 0. объем колбы, мл; 100. чашка Петри, шт.; 1. капельница-банка, шт.; 1. стакан PP, шт.; 2. объем стакана РР, мл; 250. флакон с пробкой (темное стекло), шт.; 6. объем стакана с пробкой, мл; 30. размеры покровного стекла (ДхШ), мм; 18*18. покровное стекло, шт.; 20. размеры предметного стекла (ДхШ), мм; 20*75. предметное стекло, шт.; 0. Размеры пробирки (диматер*высота), мм; 14*120. пробирка, шт.; 10. стеклянные палочки, шт.; 2. спиртовка лабораторная литая. шт.; 0. промывалка, шт.; 0. ложка–шпатель, шт.; 1. зажим пробирочный, шт.; 1. пробка резиновая, шт.; 2. диаметр пробки резиновой, см; 12,5. комплект трубок соединительных, компл.; 1. штатив для пробирок на 10 гнезд, шт.; 0. набор инструментов препаровальных, шт.; 0. лоток для раздаточного материала, шт.; 1. Набор для проектной деятельности "Изготовление гербария" (3 шт. на учреждение); Набор предназначен для использования в школе при выполнении исследовательских проектов, связанных с изучением биологического разнообразия в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «География» и «Экология».; гербарные папки, шт.; В 2 наборах по 1 папке. Набор обеспечивает все этапы создания гербария, включая сбор растительного материала, его высушивание и оформление гербарных листов.. Гербарный пресс является функциональным аналогом гербарной сетки. Представляет собой прочные фанерные пластины с вентиляционными отверстиями, стянутые ремнями с фиксаторами, которые позволяют менять вместимость пресса в зависимости от количества собранного материала. Папка также изготовлена из фанеры. Имеет вентиляционные отверстия и удобную систему фиксации.; гербарный пресс (сетка), шт.; Всего пришел 1. Набор комплектуется листами адсорбирующей бумаги для сушки растительного материала, плотной бумаги для оформления гербария, матовой кальки для крепления образцов.​; листы адсорбирующей бумаги, шт.; 20. компасы, шт.; 3. лупы, шт.; 3. чашки Петри, шт.; 3. измерительные ленты с сантиметровыми делениями, шт.; 3. ножницы, шт.; 3. нож, шт.; 1. папка для оформления гербария, шт.; 1. файлы-вкладыши (формат А4), уп.; 1. листы плотной бумаги (формат А4), уп.; 3. листы матовой кальки (формат А5) , шт.; 3. гербарные этикетки, шт.; 0. клейкая лента узкая, шт.; 1. клей ПВА, шт.; 1. карандаши простые, шт.; 3. руководство по эксплуатации с методическими рекомендациями, шт.; 1. |
| 2 | Набор ОГЭ (физика), 47 шт. Страна происхождения: Российская Федерация Не поступали |  | шт |  | 47 |  |  | ‭28186,28 |  | ‭‭1 324 755,16 |
|  |  | Набор предназначен для лабораторных работ по курсу физики.. Входящие в комплект элементы уложены в пластиковые лотки.. Состав набора:. штатив лабораторный физический с двумя муфтами и двумя лапками; количество, шт.; 1. весы электронные; максимальная взвешиваемая масса, г.; 200. мерный цилиндр стеклянный; количество, шт.; 1. предел измерения, мл.; 250. цена деления, мл.; 2. динамометр; количество, шт.; 1. предел измерения, Н; 1. цена деления, Н; 0,02. динамометр; количество, шт.; 1. предел измерения, Н; 5. цена деления, Н; 0,1. цилиндр стальной; количество, шт.; 1. объем, см3; 25. цилиндр алюминиевый; количество, шт.; 1. объем, см3; 25. цилиндр алюминиевый; количество, шт.; 1. объем, см3; 34. цилиндр пластиковый; количество, шт.; 1. объем, см3; 56. пружина на планшете; количество, шт.; 1. жесткость, Н/м; 40. пружина на планшете; количество, шт.; 1. жесткость, Н/м; 10. груз; количество, шт.; 6. вес, г.; 100. набор грузов; количество, набор; 1. вес грузов- 50, 60, 70, 80 г; Грузов в наборе, шт; 4. мерная лента; количество, шт.; 1. длина, м; 1. Линейка; количество, шт.; 1. длина, см; 30. Транспортир; количество, шт.; 1. диапазон измерения, о; От 0 до 180. цена деления, о; 1. брусок с крючком и нитью; количество, шт.; 1. направляющая с разными коэффициентами трения бруска по ее поверхностям; длина, мм; 500. Секундомер в пластиковом корпусе электронный с цифровым трехразрядным индикатором для отображения времени, кнопками «Старт/Стоп», «Сброс», USB-разъемом для подключения датчиков Холла; количество, шт.; 1. количество датчиков Холла, шт.; 2. Размеры ДхШхВ, мм; 130х30х57. Точность измерения (до 10 с), с; 0,01. Точность измерения (после 10 с), с; 0,1. направляющая со шкалой; количество, шт.; 1. диапазон измерения, см; От 0 до 48. цена деления, см; 1. брусок деревянный с пусковым магнитом; количество, шт.; 1. нитяной маятник (груз с пусковым магнитом, нить с возможностью изменения длины, бифилярный подвес); количество, шт.; 1. рычаг (с отгрузочными винтами и крючками для грузов); количество, шт.; 1. блок подвижный; количество, шт.; 1. блок неподвижный; количество, шт.; 1. Калориметр – состоит из наружного и внутреннего сосудов, закрывается крышкой, на внутреннем сосуде шкала; количество, шт.; 1. диапазон измерения шкалы, мл.; От 50 до 250. цена деления шкалы, мл; 10. термометр лабораторный; количество, шт.; 1. диапазон измерения, С; От 0 до 100. источник питания постоянного тока (батарейный блок 0-7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения); количество, шт.; 1. шаг регулировки, В; 1,5. амперметр двухпредельный со шкалой с двойной оцифровкой; количество, шт.; 1. предел измерения нижней оцифровки шкалы, А; От 0,2 до 0,6. цена деления, А; 0,02. предел измерения верхней оцифровки шкалы, А; От 1 до 3. цена деления, А; 0,1. вольтметр двухпредельный со шкалой с двойной оцифровкой; количество, шт.; 1. предел измерения нижней оцифровки шкалы, В; От 1 до 3. цена деления, В; 0,1. предел измерения верхней оцифровки шкалы, В; От 2 до 6. цена деления, В; 0,2. резисторы на панели; количество, шт.; 1. сопротивление резистора 1, Ом; 4,7. сопротивление резистора 2, Ом; 5,7. лампочка; количество, шт.; 1. номинальное напряжение, В; 4,8. сила тока, А; 0,5. переменный резистор (реостат); количество, шт.; 1. сопротивление, Ом; 10. соединительные провода; количество, шт.; 20. ключ; количество, шт.; 1. набор проволочных резисторов на панели (для изучения зависимости сопротивления проводника от длины l, площади поперечного сечения S и удельного сопротивления ρ); количество, шт.; 1. собирающая линза; количество, шт.; 1. фокусное расстояние, мм; 100. собирающая линза; количество, шт.; 1. фокусное расстояние, мм; 50. рассеивающая линза; количество, шт.; 1. фокусное расстояние, мм; 75. Экран – для получения изображения предмета в опытах по оптике, крепится на оптическую скамью, непрозрачный; количество, шт.; 1. длина, мм.; 70. ширина, мм.; 50. оптическая скамья – направляющая с оцифрованной шкалой, в которую устанавливаются элементы для опытов по оптике; количество, шт.; 1. диапазон измерения шкалы, см; От 0 до 48. цена деления, см.; 1. слайд «Модель предмета» на подставке; количество, шт.; 1. осветитель на подставке - светодиодная лампа с ограничивающим ток резистором, питание от источника постоянного напряжения (красный провод подключается к «+» источника, черный провод – к «–»); количество, шт.; 1. напряжение, В; 4,5. прозрачный полуцилиндр; количество, шт.; 1. планшет с круговым транспортиром – 4 сектора с оцифрованной шкалой; количество, шт.; 1. диапазон измерения шкалы, о; От 0 до 99. цена деления, о; 1. прибор для изучения газовых законов - состоит из: пластикового сосуда, медицинского манометра, шприца с оцифрованной шкалой, зажимов, тройников, трубок ПВХ; количество, шт.; 1. объем пластикового сосуда, мл.; 40. объем шприца, мл.; 10. кол-во зажимов, шт.; 2. кол-во тройников, шт.; 2. кол-во трубок, шт.; 5. внутренний диаметр трубки, мм; 4. длина трубки, см; 25. внутренний диаметр трубок, мм; 4. длина трубок, см; 4. внутренний диаметр трубки, мм; 3. длина трубки, см; 4. Капилляры разного внутреннего диаметра; количество, шт.; 2. длина, мм; 110. дифракционные решетки (закреплены в одной рамке); количество, шт.; 2. количество, штрихов/мм; 300. количество, штрихов/мм; 600. зеркало; количество, шт.; 2. лазерная указка; количество, шт.; 1. поляроид в рамке; количество, шт.; 2. щели Юнга на пластине; количество, шт.; 1. катушка-моток - на легком жестком каркасе эмалированный медный провод ПЭТВ-2; количество, шт.; 1. диаметр провода, мм.; 0,25. кол-во витков катушки; 220. сопротивление, Ом; 12. диоды на панели; количество, шт.; 1. конденсаторы на панели; количество, шт.; 1. емкость конденсатора 1, мкФ; 4,7. емкость конденсатора 2, мкФ; 22. емкость конденсатора 3, мкФ; 33. компас школьный - состоит из пластиковой круглой коробки, на дне которой круговая шкала с указанием сторон горизонта и промежуточных направлений сторон горизонта. В центре установлена игла с легкой магнитной стрелкой. Коробка закрыта прозрачной крышкой; количество, шт.; 1. магнит полосовой – полюса обозначены красной и синей термоусадочной пленкой.; количество, шт.; 2. длина магнита, мм; 65. электромагнит разборный – состоит из катушки с контактными зажимами (пружинами), якоря с крюком для U-образного электромагнита, звонковой чашечки, якоря электромагнитного реле и контактной группы, закрепленной на днище коробки-укладки; количество, шт.; 1. кол-во зажимов, шт.; 3. опилки железные в банке; вес, г.; 10. лоток раздаточный; количество, шт.; 4. печатное учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики»; количество, шт.; 1. |
| 3 | Набор ОГЭ (физика), 1 шт. Страна происхождения: Российская Федерация Не поступали |  | шт |  | 1 |  |  | ‭28140,63 |  | ‭‭28140,63 |
|  |  | Набор предназначен для лабораторных работ по курсу физики.. Входящие в комплект элементы уложены в пластиковые лотки.. Состав набора:. штатив лабораторный физический с двумя муфтами и двумя лапками; количество, шт.; 1. весы электронные; максимальная взвешиваемая масса, г.; 200. мерный цилиндр стеклянный; количество, шт.; 1. предел измерения, мл.; 250. цена деления, мл.; 2. динамометр; количество, шт.; 1. предел измерения, Н; 1. цена деления, Н; 0,02. динамометр; количество, шт.; 1. предел измерения, Н; 5. цена деления, Н; 0,1. цилиндр стальной; количество, шт.; 1. объем, см3; 25. цилиндр алюминиевый; количество, шт.; 1. объем, см3; 25. цилиндр алюминиевый; количество, шт.; 1. объем, см3; 34. цилиндр пластиковый; количество, шт.; 1. объем, см3; 56. пружина на планшете; количество, шт.; 1. жесткость, Н/м; 40. пружина на планшете; количество, шт.; 1. жесткость, Н/м; 10. груз; количество, шт.; 6. вес, г.; 100. набор грузов; количество, набор; 1. вес грузов- 50, 60, 70, 80 г; Грузов в наборе, шт; 4. мерная лента; количество, шт.; 1. длина, м; 1. Линейка; количество, шт.; 1. длина, см; 30. Транспортир; количество, шт.; 1. диапазон измерения, о; От 0 до 180. цена деления, о; 1. брусок с крючком и нитью; количество, шт.; 1. направляющая с разными коэффициентами трения бруска по ее поверхностям; длина, мм; 500. Секундомер в пластиковом корпусе электронный с цифровым трехразрядным индикатором для отображения времени, кнопками «Старт/Стоп», «Сброс», USB-разъемом для подключения датчиков Холла; количество, шт.; 1. количество датчиков Холла, шт.; 2. Размеры ДхШхВ, мм; 130х30х57. Точность измерения (до 10 с), с; 0,01. Точность измерения (после 10 с), с; 0,1. направляющая со шкалой; количество, шт.; 1. диапазон измерения, см; От 0 до 48. цена деления, см; 1. брусок деревянный с пусковым магнитом; количество, шт.; 1. нитяной маятник (груз с пусковым магнитом, нить с возможностью изменения длины, бифилярный подвес); количество, шт.; 1. рычаг (с отгрузочными винтами и крючками для грузов); количество, шт.; 1. блок подвижный; количество, шт.; 1. блок неподвижный; количество, шт.; 1. Калориметр – состоит из наружного и внутреннего сосудов, закрывается крышкой, на внутреннем сосуде шкала; количество, шт.; 1. диапазон измерения шкалы, мл.; От 50 до 250. цена деления шкалы, мл; 10. термометр лабораторный; количество, шт.; 1. диапазон измерения, С; От 0 до 100. источник питания постоянного тока (батарейный блок 0-7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения); количество, шт.; 1. шаг регулировки, В; 1,5. амперметр двухпредельный со шкалой с двойной оцифровкой; количество, шт.; 1. предел измерения нижней оцифровки шкалы, А; От 0,2 до 0,6. цена деления, А; 0,02. предел измерения верхней оцифровки шкалы, А; От 1 до 3. цена деления, А; 0,1. вольтметр двухпредельный со шкалой с двойной оцифровкой; количество, шт.; 1. предел измерения нижней оцифровки шкалы, В; От 1 до 3. цена деления, В; 0,1. предел измерения верхней оцифровки шкалы, В; От 2 до 6. цена деления, В; 0,2. резисторы на панели; количество, шт.; 1. сопротивление резистора 1, Ом; 4,7. сопротивление резистора 2, Ом; 5,7. лампочка; количество, шт.; 1. номинальное напряжение, В; 4,8. сила тока, А; 0,5. переменный резистор (реостат); количество, шт.; 1. сопротивление, Ом; 10. соединительные провода; количество, шт.; 20. ключ; количество, шт.; 1. набор проволочных резисторов на панели (для изучения зависимости сопротивления проводника от длины l, площади поперечного сечения S и удельного сопротивления ρ); количество, шт.; 1. собирающая линза; количество, шт.; 1. фокусное расстояние, мм; 100. собирающая линза; количество, шт.; 1. фокусное расстояние, мм; 50. рассеивающая линза; количество, шт.; 1. фокусное расстояние, мм; 75. Экран – для получения изображения предмета в опытах по оптике, крепится на оптическую скамью, непрозрачный; количество, шт.; 1. длина, мм.; 70. ширина, мм.; 50. оптическая скамья – направляющая с оцифрованной шкалой, в которую устанавливаются элементы для опытов по оптике; количество, шт.; 1. диапазон измерения шкалы, см; От 0 до 48. цена деления, см.; 1. слайд «Модель предмета» на подставке; количество, шт.; 1. осветитель на подставке - светодиодная лампа с ограничивающим ток резистором, питание от источника постоянного напряжения (красный провод подключается к «+» источника, черный провод – к «–»); количество, шт.; 1. напряжение, В; 4,5. прозрачный полуцилиндр; количество, шт.; 1. планшет с круговым транспортиром – 4 сектора с оцифрованной шкалой; количество, шт.; 1. диапазон измерения шкалы, о; От 0 до 99. цена деления, о; 1. прибор для изучения газовых законов - состоит из: пластикового сосуда, медицинского манометра, шприца с оцифрованной шкалой, зажимов, тройников, трубок ПВХ; количество, шт.; 1. объем пластикового сосуда, мл.; 40. объем шприца, мл.; 10. кол-во зажимов, шт.; 2. кол-во тройников, шт.; 2. кол-во трубок, шт.; 5. внутренний диаметр трубки, мм; 4. длина трубки, см; 25. внутренний диаметр трубок, мм; 4. длина трубок, см; 4. внутренний диаметр трубки, мм; 3. длина трубки, см; 4. Капилляры разного внутреннего диаметра; количество, шт.; 2. длина, мм; 110. дифракционные решетки (закреплены в одной рамке); количество, шт.; 2. количество, штрихов/мм; 300. количество, штрихов/мм; 600. зеркало; количество, шт.; 2. лазерная указка; количество, шт.; 1. поляроид в рамке; количество, шт.; 2. щели Юнга на пластине; количество, шт.; 1. катушка-моток - на легком жестком каркасе эмалированный медный провод ПЭТВ-2; количество, шт.; 1. диаметр провода, мм.; 0,25. кол-во витков катушки; 220. сопротивление, Ом; 12. диоды на панели; количество, шт.; 1. конденсаторы на панели; количество, шт.; 1. емкость конденсатора 1, мкФ; 4,7. емкость конденсатора 2, мкФ; 22. емкость конденсатора 3, мкФ; 33. компас школьный - состоит из пластиковой круглой коробки, на дне которой круговая шкала с указанием сторон горизонта и промежуточных направлений сторон горизонта. В центре установлена игла с легкой магнитной стрелкой. Коробка закрыта прозрачной крышкой; количество, шт.; 1. магнит полосовой – полюса обозначены красной и синей термоусадочной пленкой.; количество, шт.; 2. длина магнита, мм; 65. электромагнит разборный – состоит из катушки с контактными зажимами (пружинами), якоря с крюком для U-образного электромагнита, звонковой чашечки, якоря электромагнитного реле и контактной группы, закрепленной на днище коробки-укладки; количество, шт.; 1. кол-во зажимов, шт.; 3. опилки железные в банке; вес, г.; 10. лоток раздаточный; количество, шт.; 4. печатное учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики»; количество, шт.; 1. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 409 379,93 |

| Заказчик ________________/О.Н. Рысева «___» ______ 20__ г. М.П. | Поставщик _________________ /Н.А. Иванова «___» ______ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |